# Neue UTM-Karten

Aufgrund der Umstellung der vermessungstechnischen Grundlage unserer Karten (Topographische Karte 1: 50.000) von ED 50 (Eurpäisches Datum 1950) auf WGS 84 (Weltweites Geodätisches System 1984) hat sich das UTM-Gitter unserer Karten verschoben.

Es werden zwar nur noch Karten mit WGS 84 ausgegeben, es sind aber noch sehr viele alte Karten im Umlauf. Die „alten“ Karten lassen sich auf den ersten Blick dadurch unterscheiden, daß um die Karte kein Rahmen gezeichnet ist und sich die Legende auf der anderen Seite befindet.

Probleme treten nur auf, wenn gleichzeitig alte ED 50 und neue WGS 84 Karten verwendet werden, da die UTM-Koordinaten nicht mehr übereinstimmen. Es sollte im Zweifel deshalb immer bei der Koordinatenangabe auch die verwendete Karte angegeben werden (um welche Karte es sich handelt ist im Bereich des Maßstabes angegeben, entweder Europäisches Datum oder Weltweit Geodätisches System).

Das UTM-Gitter ist im WGS 84 gegenüber dem ED 50 um

80 Meter nach Osten und um

203 Meter nach Norden verschoben.

Für die Umrechnung ED 50 nach WGS 84 sind deshalb bei der östlichen Koordinate 80 m und bei der nördlichen Koordinate 203 m abzuziehen.

Beispiel:

Koordinate		ED 50 :	491     561

entspricht	Ost

4                    10 km Quadrat

9		   1 km Quadrat

1	    	 100 m  Koordinate

Nord

5            10 km Quadrat

6           1 km Quadrat

1     100 m Koordinate

Hieraus erhält man nach Abzug obiger Werte (auf 100 m gerundet)

WGS 84 :	490559

Für die Umrechnung  WGS 84 nach ED 50 sind bei der östlichen Koordinate 80 m und bei der nördlichen Koordinate 203 m hinzuzuzählen.

Beispiel:

Koordinate		WGS 84 :	502317

Hieraus erhält man durch hinzuzählen obiger Werte (auf 100 m gerundet)

ED 50 :	503319

Auf den Karten ED 50 ist im Bereich der Legende die Umrechnung auf WGS 84 beschrieben.