Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Allgemeine Hinweise	3

1.1	Vorbemerkung	3

1.2	Anwendungsbereich und Zweck	3

1.3	Schutzziel	3

2.	Werkstoffe	4

2.1	Oberstmaterial	4

2.1.1	Flächengewicht	4

2.2	Festigkeitseigenschaften	4

2.2.1	Reißfestigkeit	4

2.2.2	Weiterreißfestigkeit	4

2.2.3	Scheuerbeständigkeit	5

2.3	Bekleidungsphysiologische Anforderungen	5

2.4	Brennverhalten	5

2.5	Wärmedurchgang	5

2.5.1	Wärmedurchgang bei Flammeneinwirkung	5

2.5.2	Wärmedurchgang bei Einwirkung einer 	6

Wärmestrahlungsquelle

2.6	Pilling	6

2.7	Farbe	6

2.8	Ausrüstung	6

2.8.1	Wasserabweisende Ausrüstung	7

2.8.2	Wasseraufnahme	7

2.8.3	Ölabweisende Ausrüstung	7

2.8.4	Farbechtheiten	8

2.8.4.1	Schweißechtheit	8

2.8.4.2	Reibechtheit, trocken und naß	8

2.8.4.3	Lichtechtheit	8

2.8.5	Waschechtheit, Trockenreinigungsechtheit,	8

Bügelechtheit

2.8.5.1	Waschechtheit	8

2.8.5.2	Trockenreinigungsechtheit	8

2.8.5.3	Bügelechtheit, trocken	8

2.9	Maßänderungen	9

2.10	Sonstige Zutaten	9

2.10.1	Reißverschluß	9

2.10.2	Ösen	10

2.10.3	Nähgarn	10

2.10.4	Kletthaftband	10

2.10.5	Warn- und Reflexausstattung	10

2.10.5.1	Rot-orange Jacke	10

2.10.5.2	Blaue Jacke	10

2.11	Innenfutter	11

3.	Ausführung der Feuerwehrjacke	11

3.1	Verarbeitung	11

3.1.1	Rumpf	11

3.1.2	Ärmel	12

3.1.3	Kragen	13

3.1.4	Taschen	13

3.1.4.1	Brusttaschen	13

3.1.4.2	Innentasche	13

3.1.5	Retroreflektierende Streifen	14

3.1.6	Nähte	14

3.2	Größen	14

4.	Maß- und Verarbeitungsprüfung	15

4.1	Fertigmaße	15

4.2	Verarbeitungsprüfung	15

5.	Pflegekennzeichnung	15

6.	Gebrauchsanleitung	15

7.		Prüfbescheid und Kennzeichnung	15

7.1		Prüfverfahren	15

7.1.1		Gewebe	17

7.1.2		Verarbeitung und Fertigmaße	17

7.1.3		Abweichungen, Veränderungen	17

7.2		Kennzeichnung	18

7.2.1	Prüfung der Etiketten	18

7.2.2	Gewähr	18

8.	Abbildung der Feuerwehrjacken	19

9.	Fertigmaßtabellen	19

9.1	Fertigmaßtabellen für Herrengrößen	20

9.2	Fertigmaßtabellen für Damengrößen	21

Anhang	Größensystematik und Geltungsbereiche	22

1.	Allgemeine Hinweise

1.1	Vorbemerkung

Diese Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung gilt für die nachfolgend beschriebene Feuerwehrjacke und enthält sicherheitstechnische Anforderungen hinsichtlich der Werkstoffe, Größen, Ausführung und Kennzeichnung sowie entsprechende Prüfverfahren. Die Feuerwehrjacke muß dieser Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung entsprechen. Der Nachweis ist durch das vom Hersteller einzunähende Prüfzeichen unmittelbar zu erbringen.

Die Feuerwehrjacke dient in Ergänzung mit weiteren, teilweise nicht in dieser Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung beschriebenen Beklei-dungsteilen, als Feuerwehreinsatzkleidung. Sie soll den Träger zusam-men mit der jeweils notwendigen weiteren persönlichen Schutzaus-rüstung vor Gefahren des Feuerwehrdienstes schützen.

1.2	Anwendungsbereich und Zweck

Die Feuerwehrjacke ist Teil der persönlichen Schutzausrüstung der Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren bei Bränden -jedoch außerhalb des Gefahrenbereiches einer Stichflammenbildung- und tech-nischen Hilfeleistungen, (§ 12 UVV Feuerwehren, GUV 7.13 - 5/89).

1.3	Schutzziel
Ziel dieser Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung ist es, Mindestan-forderungen festzulegen, mit denen für alle Feuerwehrdienstleistenden ein ausreichender Grundschutz erreicht wird, der sie gegen allgemeinen Risiken des Feuerwehrdienstes (unter Beachtung der gegebenen Ein-schränkung) schützen kann.

Die nachfolgenden Mindestanforderungen sind deshalb so ausgelegt, daß im wesentlichen folgende Schutzziele ausreichend erfüllen werden:

Tragekomfort

-	durch geringes Gewicht,

-	durch gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

Nässeschutz vor Regen- und Löschwasser

-	durch wasserabweisende Eigenschaft.

Wärmeschutz vor Strahlungswärme, Funkenflug,

-	durch schwerentflammbare Eigenschaften,

-	durch Vermeiden von Wärmebrücken.

Schutz vor mechanische Einwirkung

-	durch Materialfestigkeiten (Reiß- und Weiterreißfestigkeit),

-	durch Vermeiden unfallfördernder Konfektionierung (Falten, 	Laschen, Ösen).

Schutz vor (Mineral-) Ölen

-	durch ölabweisende Eigenschaften.

Einfache Pflegebehandlung

-	durch Waschbarkeit bei wenigstens 60° C in einer handelsüblichen 	Waschmaschine, eine Reinigung in Lösemittel soll als Ausnahmefall 	auf besondere einsatzbedingte Verschmutzungen beschränkt bleiben. 	Textile Flächengebilde, die nur chemisch gereinigt werden können, 	sind nicht zulässig,

-	durch ggf. einfache Erneuerung der Ausrüstung.

Gute Nutzungsdauer

-	durch entsprechendes Qualitätsmaterial (Oberstoff, Ausrüstung, 	Zutaten),

-	hochwertige Verarbeitung,

-	günstige Pflegeeigenschaften.

2.	Werkstoffe
Die Feuerwehrjacke muß in allen Bereichen aus Materialien bestehen, welche den nachfolgenden Anforderungen genügen:

2.1	Obermaterial
Textiles Flächengebilde, das mindestens aus schwerentflammbaren Werkstoffen bestehen und den nachfolgenden Anforderungen ent-sprechen muß:

2.1.1	Flächengewicht
Das Flächengewicht soll mindestens 300 g/m² betragen.

Prüfung nach EN 12 127.

Ausnahmen können durch die Prüfinstitute zugelassen werden, wenn alle Qualitäts- und Leistungsmerkmale erfüllt werden und wegen der Sicherheit keine Bedenken bestehen.

2.2	Festigkeitseigenschaften

2.2.1	Reißfestigkeit
Die Höchstzugkraft muß in Längsrichtung und in Querrichtung mindes-tens 800 N betragen.

Prüfung nach ISO 5081.

2.2.2	Weiterreißfestigkeit
Die Weiterreißkraft muß mindestens 30 N betragen.

Prüfung nach EN ISO 13 937-2 (Schenkel-Weiterreißversuch).

2.2.3	Scheuerbeständigkeit
Die Scheuerbeständigkeit auf der Außenseite muß mindestens 30.000 Touren betragen.

Prüfung nach EN 530, Verfahren 1 (Kammgarn-Wollgewebe) 9 kPa Belastung.

Bei sichtbarer Pillbildung sind die Pills zu entfernen.

2.3	Bekleidungsphysiologische Anforderungen

Wasserdampfdurchgangsindex imt

Der Wasserdampfdurchgangsindex muß mindestens 0,10 betragen.

Prüfung nach EN 31 092.

2.4	Brennverhalten
Die Flammenausbreitung ist in Übereinstimmung mit EN 532 zu über-prüfen.

Das textile Flächengebilde muß nach den Pflegebehandlungen nachfolgende Eigenschaften erfüllen:

-	keine Probe darf zu der Ober- oder den Seitenkanten weiterbrennen,

-	keine Probe darf eine Lochbildung aufweisen,

-	keine Probe darf brennendes oder schmelzendes Abtropfen 	aufweisen,

-	der Mittelwert der Nachbrennzeit und der Nachglimmzeit muß ó 2 s 	betragen.

Durchführung der Pflegebehandlungen nach Pflegekennzeichnung:

Obligatorisch: 5 Pflegebehandlungen gemäß EN 26 330, Waschver-fahren 2 A - Normalwaschgang (60 ñ 3)° C, Waschmaschine Typ A 1, unter Verwendung von weichem Wasser und 1 g/l IEC-Waschmittel mit Perborat.

Trocknungsverfahren A (Trocknen auf der Leine), Verfahren C (Trocknen im liegenden Zustand) oder E (Tumblertrocknung) entsprechend der gewählten Pflegekennzeichnung.

Fakultativ: An gesonderten Proben 5 Chemischreinigungen gemäß ISO 3175, Verfahren 9.1, für normale Textilien.

2.5	Wärmedurchgang

2.5.1	Wärmedurchgang bei Flammeneinwirkung

Das textile Flächengebilde muß nach Pflegebehandlungen die nachfolgenden durchschnittlichen Werte aufweisen:

Wärmeübergangsindex HTI24 		ò 5
                             	HTI24 - HTI12	ò 1

Prüfung nach EN 367.

Durchführung der Pflegebehandlungen siehe Abschnitt 2.5.2 .

2.5.2	Wärmedurchgang bei Einwirkung einer Wärmestrahlungsquelle

Das textile Flächengebilde muß nach Pflegebehandlungen bei einer Wärmestromdichte von 40 kW/m² die nachfolgenden Durchschnitts-werte aufweisen:

t2		ò	10 s

(t2 - t1)		ò	  4 s

Wärmedurchlaßgrad TF ó 70 %.

Prüfung nach EN 366.

Durchführung der Pflegebehandlungen nach Pflegekennzeichnung:

Obligatorisch: 5 Pflegebehandlungen gemäß EN 26 330, Waschver-fahren 2 A - Normalwaschgang (60 ñ 3)° C, Waschmaschine Typ A1, unter Verwendung von weichem Wasser und 1 g/l IEC-Waschmittel mit Perborat.

Trocknungsverfahren A (hängend trocknen), Verfahren C (Trocknen im liegenden Zustand) oder E (Tumblertrocknung).

Fakultativ: An gesonderten Proben 5 Chemischreinigungen gemäß ISO 3175, Verfahren 9.1, für normale Textilien.

2.6	Pilling
Die rechte Warenseite darf keine deutlich sichtbare Pillbildung auf-weisen. Prüfung Gewebe auf Gewebe, bis Beanspruchung für Stufe 4: 2000 Touren.

(maximal Note 3 nach Abschnitt 9 Tab. 2)

Prüfung nach ISO/DIS 12945-2.

2.7	Farbe

Jackenoberstoff in dunkelblauer Farbe. Die Farbe muß ähnlich RAL 5004 sein.

Sichtprüfung im Vergleich zur RAL Farbkarte.

2.8	Ausrüstung
Das textile Flächengebilde muß wasser- und ölabweisende Eigenschaften im Anlieferungszustand und nach den Pflegebe-handlungen aufweisen.

2.8.1	Wasserabweisende Ausrüstung
Abperleffekt (Sprühverfahren).

Nachfolgende Werte sind einzuhalten:

im Anlieferungszustand				mind. Note 5
nach fünf Wäschen*				mind. Note 2
nach fünf Chemischreinigungen**		mind. Note 2

Prüfung gemäß EN 24 920.

Durchführung der Pflegebehandlung siehe Abschnitt 2.5.2 für Wasch-behandlungen und 2.4 für Chemischreinigungen.

2.8.2	Wasseraufnahme (Beregnungsversuch)

Nachfolgende Werte sind einzuhalten:

im Anlieferungszustand				max. 20 %
nach fünf Wäschen*				max. 40 %
nach fünf Chemischreinigungen**		max. 40 %

Prüfung gemäß EN 29 865.

Durchführung der Pflegebehandlungen siehe Abschnitt 2.5.2 für Waschbehandlungen und 2.4 für Chemischreinigungen.

*) obligatorisch	**) fakultativ

2.8.3	Ölabweisende Ausrüstung

Nachfolgende Werte sind einzuhalten:

im Anlieferungszustand				mind. Note 5
nach fünf Wäschen*				mind. Note 2
nach fünf Chemischreinigungen**		mind. Note 2

Prüfung gemäß AATCC 118-1989.
Oil-Repellency:	Hydrocarbon Resistence Test

Durchführung der Pflegebehandlungen nach Pflegekennzeichnung:

*) Obligatorisch. Wäschen nach Abschnitt 2.5.2. Zusätzlich werden nach jeder Wäsche die Proben bei 70° C während 20 Minuten im Trockenschrank getrocknet und anschließend beidseitig während 15 s bei 150° C auf einem Bügelprobengerät gebügelt.

**) Fakultativ. Chemischreinigungen gemäß Abschnitt 2.4. Zusätzlich wird nach der letzten Chemischreinigung die Probe beidseitig während 15s auf 150° C auf einem Bügelprobengerät gebügelt.

2.8.4	Farbechtheiten

2.8.4.1	Schweißechtheit
Farbveränderung mind. Echtheitszahl			3 - 4
Anbluten der Begleitgewebe mind. Echtheitszahl	3 - 4

Prüfung nach ISO 105-E04.

2.8.4.2	Reibechtheit, trocken und naß
Anbluten, trocken mind. Echtheitszahl			3 - 4
Anbluten, naß mind. Echtheitszahl			2

Prüfung nach ISO 105-X12.

2.8.4.3	Lichtechtheit
Die Echtheitszahl 4-5 bei blau muß erreicht werden.

Prüfung nach ISO 105-B02.

2.8.5	Waschechtheit, Trockenreinigungsechtheit, Bügelechtheit

Wenn in der Pflegekennzeichnung Angaben zu den aufgeführten Pflegebehandlungen gemacht sind, so sind die Farbechtheiten in Über-einstimmung mit diesen Angaben mittels der aufgeführten Prüfver-fahren zu bestimmen.

Die Proben sind an der Luft während einer Temperatur nicht über 60° C zu trocknen, wobei einzelne Teile nur an der Naht zusammenkommen dürfen.

2.8.5.1	Waschechtheit
Anbluten mind. Echtheitszahl				3 - 4
Farbveränderung mind. Echtheitszahl			3 - 4

Prüfung nach ISO 105-C06 C2.

2.8.5.2	Trockenreinigungsechtheit
Farbveränderung mind. Echtheitszahl			3 - 4

Prüfung nach ISO 105-D01.

2.8.5.4	Bügelechtheit, trocken

Anbluten mind. Echtheitszahl				3 - 4
Farbveränderung mind. Echtheitszahl			3 - 4

Prüfung nach ISO 105-X11.

Die Bügeltemperatur beträgt bei

(110 ñ 2)° C	     (150 ñ 2)° C		 (200 ñ 2)° C

2.9	Maßänderungen
Maßänderungen nach fünf Pflegebehandlungen. Die relative Längen-änderung darf in Längs- und Querrichtung nicht größer als 3 % sein.

Prüfung gemäß EN 25 077.

Durchführung der Pflegebehandlungen nach Abschnitt 2.4, jedoch jeweils 5 Pflegezyklen, entsprechend der gewählten Pflegekenn-zeichnung bzw. den schriftlichen Anweisungen des Herstellers.

2.10	Sonstige Zutaten

2.10.1	Reißverschluß
Teilbarer Metallreißverschluß, Typ 20, mit selbständig sperrendem Schieber nach DIN 3417. Korrosionsbeständig, Verschlußlänge größenabhängig, Tragband nach Wahl des Herstellers, blau-schwarz.

Technische Lieferbedingungen nach DIN 3419 Teil 1.

Gleichwertige Reißverschlüsse können zugelassen werden. Die Reiß-verschlüsse werden im Neuzustand nach DIN 3419 Teil 1 in Verbindung mit DIN 3416 und DIN 3417 geprüft. Die Korrosionsbeständigkeit der Metallteile sind wie nachfolgend beschrieben überprüft.

Bei Reißverschlüssen mit Herstellerzeichen und beigefügter Werks-bescheinigung nach DIN 54 049 beschränkt sich die Prüfung auf die Korrosionsbeständigkeit.

Korrosionsbeständigkeit:

Zur Prüfung der Korrosionsbeständigkeit der Reißverschlüsse dient eine

1 %ige Kochsalzlösung (1 % Massenanteil nach DIN 1310). 100 ml Lösung werden in eine Schale gegeben, die bis auf eine schmale Öffnung mit einer Glasplatte abgedeckt wird. Ein Filtrierpapierstreifen von 100 mm Breite und 150 mm Länge taucht mit dem einen Ende in die Flüssigkeit ein. Das andere Ende wird auf eine Glasplatte gelegt, so daß es sich vollsaugen kann. Anschließend wird die Probe 48 Stunden lang auf das Filtrierpapier gelegt. Nach Abschluß der Prüfung darf das Filtrierpapier keine Braunfärbung aufweisen.

2.10.2	Ösen
Metall-Ösen, Innendurchmesser ca. 8 mm, korrosionsbeständig für die Jacke.

Prüfung der Korrosionsbeständigkeit nach Abschnitt 2.9.1

2.10.3	Nähgarn
Zur Verarbeitung sind vom Hersteller des Oberstoffs empfohlene Nähgarne zu verwenden oder PES/CO-Umspinnungszwirn Nm 50/3.

Prüfung nach DIN 53 830 Teil 1.

2.10.4	Kletthaftband

Als Teilvorderverschluß an den Brusttaschen. Es sind schwerent-flammbare Kletthaftverschlüsse (Kletthaftbänder, Haftveloursbänder) zu verwenden. Kletthaftband als Hakenband, Breite 20 mm, Farbe zum jeweiligen Oberstoff passend. Die Kletthaftverschlüsse müssen die Anforderungen der Vertikalprüfmethode nach FAR 25.853b erfüllen

2.10.5	Warn- und Reflexausstattung

2.10.5.1	Rot-orange Jacke

Für eine ausreichende Warnwirkung im Straßenverkehr ist die Warn- 	und Reflexausstattung entsprechend anzubringen.

Die Mindestrückstrahlwerte des silbernen Reflexmaterialbandes müssen 	im Neuzustand den Anforderungen nach DIN EN 471 (03/94) Klasse 2,	Tabelle 5 entsprechen. Nach Beanspruchung muß der Mindestrück-	strahlwert nach DIN EN 471 (03/94), Abschnitt 6.2 erreicht werden.

Prüfung nach DIN EN 471 (03/94).

Zusätzlich muß das Reflexmaterial nach jeweils fünf Pflegebehandlun-	gen auf der Kleidung befestigt die Forderungen des Brennverhaltens 	nach Abschnitt 2.4 sowie den Ofentest nach Anhang A der DIN EN 469 	erfüllen.

2.10.5.2	Blaue Jacke

Die blaue Feuerwehrjacke kann optional mit Warn- und Reflexstreifen 	ausgestattet werden. Die Materialien müssen den Anforderungen nach 	Abschnitt 2.6 der HuPF - Teil 1 - entsprechen. Mit einer entsprechenden 	Ausstattung verbindet sich keine Anerkennung für eine ausreichende 	Warnwirkung im Straßenverkehr. Der Nachweis für eine vergleichbare	Sicherheit nach Klasse 2, Tabelle 5 nach DIN EN 471 ist durch den		Hersteller im Einzelfall über eine zugelassene Prüfstelle zu erbringen.

2.11	Innenfutter

Zur Abfütterung ist ein leichter farbpassender Futterstoff zu verwenden, welcher die Anforderungen

2.4	Brennverhalten (Lochbildung jedoch zulässig)

2.8.4.1	Schweißechtheit

2.8.4.2	Reibechtheit

2.8.5	Waschechtheit, Trockenreinigungsechtheit, Bügelechtheit

2.9	Maßänderung

erfüllt.

3.	Ausführung

Hochgeschlossene, abgefütterte Jacke mit verdecktem Reißverschluß, Vorderteilpassen und Golffalten im Rückenteil. Umlegekragen, vorn mit einer Lasche zuzuknöpfen, alternativ auch mit einem Klettverschluß zu verschließen.. Eingesetzte Ärmel, der Saum ist weitenverstellbar ausgeführt. Verstärkungen aus Oberstoff im Bereich der Ellenbogen. Zwei in die Passenquernähte eingearbeitete Brusttaschen, jeweils mit Patte und verdecktem Klettverschluß, wobei die linke Brusttasche der Aufnahme des Funkgerätes dient.

Wahlweise sind zusätzliche Seitentaschen, jeweils mit Patte und verdecktem Reißverschluß zulässig.

3.1	Verarbeitung

3.1.1	Rumpf

Der Rumpf besteht aus zwei Vorderteilen, zwei Seitenteilen und zwei Rückenteilhälften.

Rückenteil mit Mittelnaht und 3 cm tiefen Golffalten, die im Bereich der Taille enden. An der Schulternaht beträgt der Abstand der Golffalten zur Ärmeleinsetznaht 2 cm. Zwei Vorderteile mit gerader vorderer Kante und jeweils 26 cm hoher Passe (senkrecht gemessen vom Schnittpunkt Schulter-/Kragenansetznaht).

Am linken Vorderteil ist eine von Kragen bis Saum reichende 4,5 cm breite Blende so angenäht, daß deren Mitte auf der vorderen Mitte der Jacke liegt, am rechten Vorderteil ein 4 cm breiter Untertritt. Der teilbare Frontreißverschluß beginnt ca. 3 cm unterhalb des Kragens und endet ca. 3 cm oberhalb des Saumes. Dabei ist eine Reißverschluß-hälfte auf den Beleg des linken Vorderteils genäht, wobei deren Kuppelglieder (Raupe) unter der Blendenmitte liegen, die andere Hälfte ist beim Annähen des Untertrittes mitgefaßt. Die Kantenbelege sind unten 7,5 cm, oben 13 cm breit. Die Blende kann wahlweise zusätzlich mit angebrachten Klettverschlüssen fixiert sein.

An beiden Vorderteilen ist jeweils ein senkrecht verlaufender, 3,5 cm breiter Zierstreifen aus Oberstoff aufgenäht. Abstand der vorderen Begrenzungen zur Blendenmitte je ca. 12 cm bis 13 cm. Die Streifen enden oben an der Passenquernaht, unten im Saum.

Gerade geschnittener 3,5 cm hoher Jackensaum, 2 cm breit durch-gesteppt. Im Saum ist eine Kordel eingezogen, die am linken Vorderteil durch die auf dem Kantenbeleg angebrachte Öse -Abstand von der Vorderteilkante 6 cm - austritt, am rechten Vorderteil durch die auf dem Untertritt angebrachte Öse -Abstand von der Untertrittkante 3 cm. Abstand der Ösen zum Saum ca. 1,5 cm. Die Kordelenden zeigen einen nicht durch die Ösen passenden Knoten.

In der Mitte der dem Körper zugewandten Kragenseite ist ein ca. 8 cm langer Aufhänger angenäht.

Die Jacken für Damen sind auf Wunsch mit Brustabnäher zu gestalten, wobei ein Teil des Abnähers in der Passenquernaht berücksichtigt, der andere Teil unter die längs auf die Vorderteile genähten Zierstreifen gelegt wird.

Das Rumpffutter ist ohne Seitenteil verarbeitet und deshalb das Rückenteilfutter um das Seitenteil verbreitert. In der hinteren Mitte befindet sich eine ca. 3 cm tiefe Falte (= 6 cm Falteninhalt).

3.1.2	Ärmel

Zweiteilige Kugelärmel mit Ellenbogennaht. Jeweils an der vorderen Ärmelnaht ist eine 3 cm breite und 8 cm lange Lasche aus doppeltem Oberstoff zum Verstellen der Ärmelsaumweite mit eingenäht. Abstand vom Ärmelsaum 3 cm. Auf der Lascheninnenseite ist ein 2 cm breites und 5 cm langes Klettenhaftband aufgenäht, wobei die Naht auf der Laschenaußenseite nicht sichtbar ist. Auf dem Oberärmel ist, 1 cm neben der vorderen Ärmelnaht beginnend, das ca. 12 cm lange und 	2 cm breite Haftveloursband paßgerecht aufgenäht. Die Maße für die Ärmelsaumweite sind der Fertigmaßtabelle zu entnehmen.

Der 3,5 cm hohe Ärmelsaum ist 2 cm breit durchgesteppt.

Im Bereich der Ellenbogen sind auf die Ärmelaußenseite je aus einem Teil bestehende, ellipsenförmige Verstärkungen aus Oberstoff (Schnitt-kanten umgeschlagen) aufgenäht: Ellipsenlängsachse 20 cm, Ellipsen-querachse 15 cm.

3.1.3	Kragen

Der Umlegekragen besteht aus doppeltem Oberstoff und beginnt an der vorderen Mitte. Die Kragenecke zeigt einen Winkel von ca. 75°, die Kragenschenkel sind 8 cm lang. An der hinteren Mitte ist der Kragen insgesamt 8,5 cm breit (Kragenkante bis Verbindungsnaht Kragen/ Futter). Ober- und Unterkragen sind mit Kragenfuß verarbeitet (Teilungsnaht unterhalb des Kragenbruches).

Der Kragen weist eine Kragenlasche aus doppeltem Oberstoff zum Hochschließen der Jacke auf. Länge der Kragenlasche ca. 10 cm, Breite ca. 3 cm. Die nach hinten zeigende Kragenlasche ist am linken Unterkragen in einem Abstand von 2 cm zur vorderen Kragen-begrenzung angenäht und am Laschenende mit einem Knopfloch versehen. Darunter und an der rechten Unterkragenseite ist positionsgerecht jeweils ein Knopf angenäht. Die Fixierung der Lasche kann auch mit einem Klettverschluß ausgeführt sein.

3.1.4	Taschen

3.1.4.1	Brusttaschen

In die Passenquernähte ist je eine Brusttasche mit Patte aus doppeltem Oberstoff eingearbeitet, wobei in der Regel die linke Tasche der Aufnahme des Funkgerätes dient. Dabei sind die ca. 14 cm langen Tascheneingriffe mit den aus Futterstoff bestehenden Taschenbeuteln verstürzt. Die vorderen Taschenbegrenzungen sind bei geschlossener Jacke ca. 7 cm von der Blendenmitte entfernt, wobei die 14,5 cm langen und 6 cm hohen Patten die Eingriffe vorn und hinten etwas überdecken. Die rechtwinklig konstruierten Pattenecken sind abgeschrägt. Die Taschenbeutel sind ca. 17 cm breit, der linke 28 cm tief, der rechte ca. 18 cm tief.

Auf den Pattenunterseiten sind 1,5 cm oberhalb deren Unterkanten Klettenhaftbänder aufgenäht (Nähte auf den Pattenaußenseiten nicht sichtbar), auf den Vorderteilen entsprechende Haftveloursbänder. In geschlossenem Zustand liegen die Unterkanten der Bänder aufeinander.

Wahlweise können Seitentaschen eingearbeitet sein. Die Taschen sind als Pattentaschen ausgeführt und entsprechend den Brusttaschen auszuführen.

3.1.4.2	Innentaschen

In die Vorderteilfutter ist je eine Paspeltasche (Paspel aus Oberstoff) mit Reißverschluß eingearbeitet. Bei geschlossenem Reißverschluß liegt der Schieber vorn. Alternativ sind auch Klett- oder Knopfverschluß möglich. Die ca. 5 cm unterhalb der Passenquernähte positionierten Eingriffe sind ca. 16 cm lang, die Taschen etwa 19 cm tief. Die Eingriffe beginnen ca. 2 cm hinter der Verbindungsnaht Vorderteilfutter/Kantenbeleg.

3.1.5	Retroreflektierende Streifen

2 cm oberhalb des Jackensaumes ist ein 5 cm breiter silberner retroreflek-tierender Streifen auf Vorder-, Seiten- und Rückenteil aufgenäht, ein weiterer ebenfalls 5 cm breiter retroreflektierender Streifen 5 cm oberhalb des ersten Streifens (ebenfalls auf Vorder-, Seiten- und Rückenteil ). Bei-de Streifen reichen am linken Vorderteil bis zur Blende, am rechten Vor-derteil bis zum Untertritt und ist dort jeweils in der Naht mitgefaßt. An den Seitennähten (= Verbindungsnähte Seitenteil / Rückenteil) ist die Verarbeitung des Streifens freigestellt, im Rückenteil ist sie durchgehend über die gesamte Rückenbreite aufgenäht. Gleiches gilt für die Vorder- und Seitenteile: die Streifen gehen über die Seitenteilnähte (= Verbin-dungsnähte Vorderteil / Seitenteil ).

3.1.6	Nähte

Alle Schließnähte und die Taschenbeutel sind mit Doppelsteppstich oder Doppelkettenstich genäht. Zusätzlich sind die Seitennähte in Verlängerung der Golffaltenabsteppung auf dem Rückenteil und die Passenquernähte auf den Passenteilen 0,5 cm breit übersteppt.

Die Eingriffe der Brusttaschen sind schmalkantig (ca. 0,2 cm breit) mit Doppelsteppstich abgesteppt.

Mit Doppelsteppstich ist die Vorderteilblende - mit Ausnahme des Saumes - an allen Kanten 0,5 cm breit abgesteppt. Bei der hinteren Absteppung ist das Reißverschlußband mitgefaßt. Der Untertritt ist auf dem Vorderteil 0,5 cm breit übersteppt, wobei die Naht auf dem Kantenbeleg sichtbar ist.

Ebenfalls mit Doppelsteppstich 0,5 cm breit abgesteppt sind die Kante des Untertrittes, die Patten, der Kragen, die Laschen und die Kanten der Golffalten. Im oberen Bereich der Golffalten sind diese auf einer Strecke von max. 9 cm durch eine 0,5 cm breite und eine 3 cm breite Steppnaht zusammengenäht, ergänzt durch eine Quernaht an der unteren Begrenzung dieser Verbindung (siehe Abbildung).

Die Zierstreifen an den Vorderteilen sind schmalkantig (0,1 cm bis 0,2 cm breit) mit Doppelkettenstich oder Doppelsteppstich aufgenäht. Gleiches gilt für die Verstärkungen im Bereich der Ellenbogen.

Alle retroreflektierenden Streifen sind mit Doppelkettenstich oder Doppelsteppstich aufgenäht, dabei sind die Schnittkanten nicht umge-schlagen.

Die Eingriffsenden der Taschen sind haltbar verriegelt.

3.2	Größen

Die Jacken müssen im Anlieferungszustand den in der Tabelle angegebenen Fertigmaßen entsprechen. Prüfung nach Abschnitt 4.

Die in der Größentabelle in Abschnitt 9 aufgeführten Fertigmaße sind in den Abbildungen des Abschnittes 8 definiert.

Bei den Größenbezeichnungen für die Herrenjacken bestimmt der Buchstabe „K" die kurzen Größen, Körperhöhe unter 172 cm, und der Buchstabe „L" die langen Größen, Körperhöhe 180 cm und darüber. Die dazwischen liegenden Größen sind ohne Buchstaben-Zusatz und gelten für Körperhöhe 172 cm bis unter 180 cm.

Die nach „K" oder „L“ folgende oder allein stehende zweistellige Zahl (44, 46, 48 .... 66) nennt das Körpermaß „halber Brustumfang“.

Außer den in der Größentabelle aufgeführten Größen können auch Sondergrößen für mittlere Körperhöhen von 160 cm (Geltungsbereich 156 cm bis unter 164 cm) und 192 cm (Geltungsbereich 188 cm bis unter 196 cm) hergestellt werden. Bei Feuerwehrjacken für Herren mit einer mittleren Körperhöhe von 160 cm beträgt die Jackenlänge 70 cm, die Ärmellänge 57 cm, bei Feuerwehrjacken für Herren mit einer mittleren Körperhöhe von 192 cm die Jackenlänge 82 cm, die Ärmellänge 69 cm. Die Weitenmaße entsprechen jeweils denen der mittleren Körperhöhen 168 cm, 176 cm und 184 cm.

4.	Maß- und Verarbeitungsprüfung

4.1	Fertigmaße

Basis für die Überprüfung der Maße an der Feuerwehrjacke bilden die Fertigmaßtabellen in Abschnitt 9. Zulässige Abweichungen: Maße bis 50 cm ± 0,5 cm, Maße über 50 cm ± 1,5 cm. Die Überprüfung der Fertigmaße erfolgt an je einer Feuerwehrjacke pro Größe.

Die Jacken werden geschlossen und so hingelegt, daß weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite ungewollte Falten vorhanden sind. Der dann zwischen der Unterkante der beiden Ärmeleinsetznähte (untere Armlochbegrenzung) gemessene Abstand ergibt verdoppelt die Oberweite. Sinngemäß gleiches gilt für das Messen von Taillen- und Saumweite. Die Rückenlänge wird in Rückenmitte ab Kragen-einsetznaht bis Jackenunterkante gemessen, die Ärmellänge von der Ärmeleinsetznaht an der Schulter bis zum Ärmelsaum. Die am flach ausgelegten Ärmel gemessene halbe Ärmelsaumweite ergibt verdoppelt die Ärmelsaumweite.

4.2 	Verarbeitungsprüfung

Basis für die Überprüfung der Verarbeitung bildetAbschnitt 3 dieser Herstellungs- und Prüfbeschreibung, wobei die Überprüfung an drei Feuerwehrjacken erfolgt.

5.	Pflegekennzeichnung

Pflegesymbole für die Pflegebehandlung entsprechend ISO 3758 (Symbolcode), das Merkblatt der Arbeitsgemeinschaft Pflegekenn-zeichnung für Textilien in der Bundesrepublik Deutschland, Eschborn, ist zu beachten.

Folgende Pflegekennzeichnungen sind an der Feuerwehrjacke anzu-bringen:

waschen bei mindestens 60°C, ggf. Im Schon-				waschgang,

bügeln, Aussage in Abstimmung mit dem 					Hersteller,

chemischreinigen mit verringerter Beladung, 				nach Angabe des Hersteller,

Tumblertrocknung nach Angabe des 					Herstellers

6.	Gebrauchsanleitung

Die Gebrauchsanleitung muß den Einsatzbereich der Bekleidung erläutern, und sie muß Hinweise zum Aufbau, zur Pflege und zur Lagerung enthalten.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß Verschmutzungen durch Öle oder brennbare Stoffe die Schutzwirkung der Bekleidung beein-trächtigen.

Bei der Erstellung sollten die Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG bezüglich der Informationsbroschüre berücksichtigt werden.

7.	Prüfbescheid und Kennzeichnung

7.1	Prüfverfahren

Die entsprechenden Prüfungen werden auf Antrag der Gewebehersteller oder der Konfektionäre von -durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) im Rahmen der Richtlinie 89/686/EWG- akkreditierten Prüfstellen durchgeführt.

Prüfstellen die Prüfbescheide mit Prüfnummern nach dieser Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung vergeben dürfen, sind durch das mit der Verfahrensabwicklung beauftragte Land zu benennen.

Prüfbescheide mit Prüfnummern dürfen nur durch benannte Prüfstellen erteilt werden, wenn die Konformität mit dieser Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung nachgewiesen wurde.

Wird eine Prüfnummer erteilt, so erhält das beauftragte Land eine Ausfertigung des Prüfberichtes und des Prüfbescheides mit Prüf-nummer. Die beteiligten Länder werden in geeigneter Weise informiert.

Prüfungen, insbesondere Teilprüfungen anderer entsprechend akkreditierter Prüfstellen, können von einer benannten Prüfstelle anerkannt werden. Die zum Nachweis geeigneten Prüfberichte sind in deutscher Sprache vorzulegen.

7.1.1	Gewebe

Eine benannte Prüfstelle erteilt dem Gewebe- bzw. Materialhersteller, wenn das eingereichte Muster den Anforderungen entspricht, einen Prüfbescheid mit Prüfnummer und Prüfzeichen.

7.1.2	Verarbeitung und Fertigmaße

Der Antragsteller reicht je Farbe (Abschnitt 2.7) folgende Größen bei einer benannten Prüfstelle zur Prüfung ein:

K46, 46, L46, K50, 50, L50, K54,54,L54.

Die Maße der Maßtabellen sind an allen eingereichten Feuerwehrjacken zu prüfen.

Die Verarbeitung wird an mindestens zwei Feuerwehrjacken pro Farbe überprüft; gegebenenfalls werden weitere Teile zur Prüfung herangezogen.

Eine benannte Prüfstelle erteilt dem Konfektionär, wenn die geprüften Teile in Ausführung und Maßen der Herstellungs- und Prüfungsbe-schreibung entsprechen, einen Prüfbescheid mit Prüfnummer.

Bei der Prüfung nicht zerstörte Kleidungsteile sollen an den Antragsteller zurückgegeben werden.

7.1.3	Abweichungen, Veränderungen

Auf Antrag des Gewebeherstellers oder des Konfektionärs kann ein benanntes Prüfinstitut im Einvernehmen mit dem mit der Ver-fahrensabwicklung beauftragten Land Abweichungen zulassen. Diese sind jedoch nur in begründeten Einzelfällen möglich, sofern die Schutzwirkung des Kleidungsstückes nicht beeinträchtigt wird.

Werden vom Gewebehersteller oder Konfektionär Änderungen irgendwelcher Art am Erzeugnis, für das der Prüfbescheid mit Prüfnummer erteilt wurde vorgenommen oder wird diese Herstellungs- und Prüfbeschreibung geändert, erlischt die Gültigkeit der vorhandenen Prüfbescheides und damit auch die Berechtigung zur Verwendung der Prüfnummer.

Bei Reklamationen kann die Feuerwehrjacke erneut geprüft werden. Werden Abweichungen vom geprüften Muster festgestellt, wird der Prüfbescheid mit Prüfnummer zurückgezogen; anfallende Kosten gehen dann zu Lasten des Inhabers des Prüfbescheides, ansonsten zu Lasten des Antragstellers der Überprüfung.

7.2	Kennzeichnung

Kleidung die den Anforderungen entspricht, ist dauerhaft mit einem Etikett zu kennzeichnen. Aus diesem muß der Name des Herstellers, das Fertigungsjahr und die Prüfnummer ersichtlich sein.

Die Kennzeichnung der Kleidung erfolgt durch ein weißes, mindestens 6 cm breites und 6 cm langes Baumwolletikett, das auch nach 5 Pflegebehandlungen nach Abschnitt 2.1.3 noch deutlich lesbar ist.

Dieses Etikett muß in mindestens 5 mm großen Buchstaben die vorgesehenen Vermerke sowie die Symbole für die Pflegebehandlung enthalten.

1. Herstellerzeichen

2. Herstellungsjahr

3. Prüfnummer			D-J- 96..€€€

4. Pflegebehandlung

Bezeichnung der Bekleidungsart

Prüfungsjahr

Identifikationsnummer der Prüfunterlage

7.2.1	Prüfung der Etiketten

Der mit der Vergabe des Prüfbescheides beauftragten Prüfstelle sind zehn Etiketten mit den geforderten Angaben zur Prüfung einzureichen.

7.2.2	Gewähr

Mit der Entgegennahme des Prüfbescheides und der Prüfnummer übernimmt der Hersteller die Gewähr, daß sein Gewebe/Material, bzw. seine Kleidung dem Prüfmuster entspricht.

8.	Abbildung der Feuerwehrjacke

9.	Größen

9.1	Fertigmaßtabelle für Herrenjacken  (Maße in cm)

| Größenbezeichnung |  | K44 | 44 | L44 | K46 | 46 | L46 | K48 | 48 | L48 | K50 | 50 | L50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberweite |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| mittlere Körperhöhe |  | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 |
| halbe Oberweite | (a) | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| halbe Taillenweite | (b) | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| halbe Saumweite | (c) | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Rückenbreite | (d) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| Jackenlänge | (e) | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 |
| Ärmellänge | (f) | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 |
| halbe obere Ärmelweite | (g) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| halbe Ärmelsaumweite | (h) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

| Größenbezeichnung 1 |  | K52 | 52 | L52 | K54 | 54 | L54 | K56 | 56 | L56 | K58 | 58 | L58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberweite |  | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
| mittlere Körperhöhe 2 |  | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 |
| halbe Oberweite | (a) | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| halbe Taillenweite | (b) | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| halbe Saumweite | (c) | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Rückenbreite | (d) | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Jackenlänge | (e) | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 |
| Ärmellänge | (f) | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 |
| halbe obere Ärmelweite | (g) | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| halbe Ärmelsaumweite | (h) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |

| Größenbezeichnung 1 |  | K60 | 60 | L60 | K62 | 62 | L62 | K64 | 64 | L64 | K66 | 66 | L66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberweite |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| mittlere Körperhöhe 2 |  | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 |
| halbe Oberweite | (a) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| halbe Taillenweite | (b) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| halbe Saumweite | (c) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Rückenbreite | (d) | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Jackenlänge | (e) | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 79,0 |
| Ärmellänge | (f) | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 |
| halbe obere Ärmelweite | (g) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| halbe Ärmelsaumweite | (h) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |

Die Strecken a bis h sind in den Abbildung unter Abschnitt 8 definiert.

_______________________________________________________________

1    Erläuterung siehe Abschnitt  3.2

2    Geltungsbereich  siehe Abschnitt  3.2

9.2	Fertigmaßtabelle für Damenjacken  (Maße in cm)

| Größenbezeichnung |  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberweite |  | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 140,0 | 146,0 | 152,0 |
| mittlere Körperhöhe |  | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| halbe Oberweite | (a) | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 76,0 |
| halbe Taillenweite | (b) | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 |
| halbe Saumweite | (c) | 56,5 | 58,0 | 59,5 | 61,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 |
| Rückenbreite | (d) | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 |
| Jackenlänge | (e) | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Ärmellänge | (f) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| halbe obere Ärmelweite | (g) | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| halbe Ärmelsaumweite | (h) | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 |

| Größenbezeichnung |  | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberweite |  | 106,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 140,0 | 146,0 | 152,0 |
| mittlere Körperhöhe |  | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| halbe Oberweite | (a) | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 76,0 |
| halbe Taillenweite | (b) | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 |
| halbe Saumweite | (c) | 56,5 | 58,0 | 59,5 | 61,0 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 75,0 |
| Rückenbreite | (d) | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 |
| Jackenlänge | (e) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| Ärmellänge | (f) | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| halbe obere Ärmelweite | (g) | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| halbe Ärmelsaumweite | (h) | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 |

Die Strecken a bis h sind in den Abbildungen unter Abschnitt 8 definiert.

Anhang

Größensystematik und -vergleich

( Beispieldarstellung auszugsweise!)

Körperhöhe in cm

190							 l110

188						  l106

186					 l102				  l58

L44	L46	L48	L50	L52	L54	L56	L58

184		l        l            l	 l	  l	 l	 l	  l

l98				56

182							 l54

180		            l94			  l52			  l29

178								 l28

l90	46	48	 l50	  52	 54	 56	  58

176	              l         l	l	 l	  l	 l	 l	  l

44			50		27

174			              l48		  l26

172

l46	              l25

170

K44	K46	K48	K50	K52	K54	K56	K58

168         	              l         l	l	 l	  l	  l	  l	  l

44		24

166

l23

164

162	              l22

88	92	96	100	104	108	112	106

Brustumfang in cm

bisherige Größenreihen

neue Größenreihen

In der bisherigen Größentabelle waren Umfangmaße und Längenmaße gekoppelt:

Wer dicker wurde mußte größer, wer dünner wurde entsprechend kleiner werden.

Das stimmt natürlich in der Realität nicht. Dadurch fehlten bisher angepaßte Größen

für kleine dicke bzw. große dünne Personen.